Aplikasi Irigasi Tetes (Drip Irrigation) dengan Berbagai Media Tanam pada Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.)

Application of Drip Irrigation using Variety of Growing Media

on Pakcoy (Brassica rapa L.)

Arjuna Neni Triana1*), Rahmad Hari Purnomo1, Ratna Juwita1

1Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan 30862

*)Penulis untuk korespondensi: arjunanenitriana@fp.unsri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effects of irrigation water quantity level and growing media on water content, growth pakcoy (Brassica rapa L.) and water use efficiency using drip irrigation.systems. The method used in this research was Random Group Factorial Design using two factors which were the irrigation water quantity level and the growing media with three repetitions. The observed parameters were water content, water use efficiency, temperature, relative humidity, plant height, number of leaves and stover weight. The reseach result showed that the pakcoy plant best water use efficiency was at A3B4 treatment (irrigation water quantity 110 % with growing media compound ultisol soil, chorcoal husk and fertilizer fern) which was 4.351 kg/m3 with 104.67 grams wet pakcoy plant stover and the most inefficient pakcoy plant water use was at A1B1 treatment (irrigation water quantity 90 % with growing media compound ultisol soil, and husk charcoal) with water use efficiency was 1.351 kg/m3 and 27.33 grams wet pakcoy plant stover.

Keywords: pakcoy, water use efficiency, growing media, drip irrigation

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah pemberian air dan berbagai media tanam terhadap kadar air, pertumbuhan tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) dan efisiensi penggunaan air dengan sistem irigasi tetes. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan dua faktorial yaitu jumlah pemberian air dan media tanam dengan tiga kali pengulangan. Parameter yang diamati adalah kadar air, efisiensi penggunaan air, suhu, kelembaban relatif, tinggi tanaman, jumlah daun dan berat berangkasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi penggunaan air terbaik  pada tanaman pakcoy yaitu terdapat pada perlakuan A3B4 (pemberian air 110 % dengan campuran media tanam tanah ultisol, arang sekam, dan pupuk pakis) sebesar 4,351 kg/m3 dengan berat brangkasan basah tanaman pakcoy 104,67 gram dan penggunaan air paling tidak efisien pada tanaman pakcoy terdapat pada perlakuan A1B1 (pemberian air 90 % campuran media tanam tanah ultisol dan arang sekam) dengan efisiensi penggunaan air sebesar 1,389 kg/m3 dan berat brangkasan basah tanaman pakcoy 27,33 gram.

Kata kunci: pakcoy, efisiensi penggunaan air, media tanam, irigasi tetes

Pendahuluan

Kondisi alam Indonesia memungkinkan untuk lebih banyak membudidayakan berbagai jenis tanaman sayuran. Syarat  tumbuh tanaman sayuran tanah harus gembur, mengandung humus, subur dan memiliki keasaman yang baik. Tanaman pakcoy   (Brassica rapa L.) merupakan tanaman jenis sayur yang memiliki  nilai gizi tinggi  dan lihat dari  aspek ekonomis memiliki peluang pasar  besar. Wilayah yang memiliki tanah dan air yang kurang menguntungkan seperti lahan rawa sulit mendapatkan produksi tanaman sayuran bermutu, tanah dan air rawa  miskin unsur hara, sangat masam  dan tidak subur.

Produksi sayuran pakcoy dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya seperti menggunakan sistem irigasi yang tepat dan media tempat tumbuh tanaman yang baik. Sistem irigasi tetes merupakan sistem pemberian irigasi yang paling efisien. Efisiensi penggunaan air  sistem irigasi tetes dapat mencapai 80%  sampai 95 % karena s pemberian air secara langsung ke areal perakaran melalui emitter secara teratur dan perlahan (Simonne et al., 2010).

Keunggulan irigasi tetes yaitu dapat menghemat air, tenaga, biaya pengelolaan, pemakaian pupuk yang tepat, energi dan dapat mengendalikan penyakit pada tanaman serta dapat digunakan untuk lahan yang tidak rata dan sempit (Susila dan Poerwanto, 2013).

Tanah Ultisol merupakan tanah yang ada dilahan rawa dan memiliki kandungan hara dan pH yang rendah namun masih bisa dimanfaatkan untuk proses bercocok tanam yaitu dengan penambahan atau pencampuran media tanam lain yang memiliki kandungan hara yang tinggi seperti tandan kosong, arang sekam, cocopeat, akar pakis, dan pupuk kandang (Prasetyo dan Suriyadirka, 2006). Media tanam merupakan komponen paling penting karena media tanam merupakan bahan tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman serta penyedia unsur hara bagi tanaman, media tanam harus sesuai dengan tanaman yang ingin ditanam (Dalimoenthe, 2013).Penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui pengaruh jumlah pemberian air dengan berbagai media tanam terhadap kadar air,efisiensi penggunaan air dan pertumbuhan tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) dengan irigasi tetes. Manfaat penelitian menjadi alternatif untuk bertanam sayur mengunakan tanah rawa (Ultisol)  dicampur dengan bahan organik arang sekam, cocopeat, pupuk kandang, pakis dan tandan kosong kelapa sawit.

### BAHAN dan METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari media tanam arang sekam,  cocopeat, pupuk pakis, tandan kosong kelapa sawit, pupuk kandang kotoran kambing, tanah ultisol, benih tanaman pakcoy dan pupuk cair organic merek  Hydrofarm. Alat yang digunakan dalam adalah  tabung mariotte, emitter, digital thermo hygrometer,  gelas ukur, oven listrik (alat pengering), gelas ukur, kamera, meteran, mistar,jangka sorong, pipa PVC ½ inci, polybag 10 kg, regulator, ring sampel,stopwatch, stop kran, dan tangki air, timbangan analitik, selang, timbangan analitik, ayakan media tanam

Metode dalam penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 2 faktor perlakuan yaitu jumlah pemberian air irigasi (A) dan media tanam (B) dengan 3 kali ulangan. Taraf perlakuan faktor (A) jumlah pemberian air irigasi terdiri dari 3  taraf yaitu  pemberian air 90% dari kebutuhan air tanaman, pemberian air 100 % dari kebutuhan air tanaman, pemberian air 110% dari kebutuhan air tanaman. Faktor (B) media tanam terdiri dari 3 taraf yaitu  media tanam  Tanah ultisol + arang sekam, tanah ultisol + arang sekam + cocopeat, tanah ultisol + tandan kosong + pupuk kandang kotoran kambing, tanah ultisol + arang sekam + pupuk pakis. Parameter penelitian terdiri dari   suhu (0C),  kelembaban udara (%), kadar air tanah per fase tanaman, efisiensi penggunaan air (kg/m3), pertumbuhan tanaman meliputi  tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar tanaman (g).

HASIL

Kadar Air

Kadar air media tanam tiap perlakuan fase vegetative awal (Tabel 1).

Tabel 1.  Pengaruh media tanam terhadap kadar air  setiap fase pertumbuhan.

Fase  Pertumbuhan		Perlakuan       Kadar Air (%)		BNJ 5 %

1.   Vegetatif Awal	             B1		43,09	             	                a

B2		51,43			      b

B3		41,55				c

B4		44,28				     d

2.   Vegetatif Tengah                    B1		42,98			a

B2		50,91			       b

B3		40,79				 c

B4		43,79				       d

3.   Vegatatif Akhir 		B1		43,90			a

B2		52,11			        b

B3		40,91				 c

B4		42,64				      c

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang tidak sama pada kolom yang  sama menunjukkan perbedaan yang nyata.

Efisiensi Penggunaan Air

Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi penggunaan air terbaik  pada tanaman pakcoy yaitu terdapat pada perlakuan A3B4 (pemberian air 110% dengan campuran media tanam tanah ultisol, arang sekam, dan pupuk pakis) sebesar 4,351 kg/m3 dengan berat brangkasan basah tanaman pakcoy 104,67 gram dan penggunaan air paling tidak efisien pada tanaman pakcoy terdapat pada perlakuan A1B1 (pemberian air 90% campuran media tanam tanah ultisol dan arang sekam) dengan efisiensi penggunaan air sebesar 1,389 kg/m3 dan berat brangkasan basah tanaman pakcoy 27,33 gram.

Tabel 2.  Efisiensi penggunaan air.

| Perlakuan | Wp (kg) | Wd (m3) | EPA(kg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1B1 | 0,027 | 0,020 | 1,389 |
| A1B2 | 0,042 | 0,020 | 2,151 |
| A1B3 | 0,056 | 0,020 | 2,828 |
| A1B4 | 0,055 | 0,020 | 2,794 |
| A2B1 | 0,052 | 0,022 | 2,393 |
| A2B2 | 0,053 | 0,022 | 2,408 |
| A2B3 | 0,072 | 0,022 | 3,292 |
| A2B4 | 0,095 | 0,022 | 4,344 |
| A3B1 | 0,065 | 0,024 | 2,688 |
| A3B2 | 0,076 | 0,024 | 3,173 |
| A3B3 | 0,065 | 0,024 | 2,702 |
| A3B4 | 0,105 | 0,024 | 4,351 |

Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman diukur mulai dari batang paling bawah sampai dengan ujung bakal daun yang paling atas.  Rata-rata tinggi tanaman dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pertumbuhan tinggi tanaman pakcoy

Jumlah Daun

Jumlah daun tanaman pakcoy dihitung sejak pertama fase tanam dan diukur setiap satu minggu sekali hingga panen.

Gambar  2. Jumlah daun tanaman Pakcoy

Berat Brangkasan basah

Berat brangkasan basah terbesar yaitu pada perlakuan A3B4 (pemberian air 110 % dengan campuran media tanam tanah ultisol, arang sekam dan pupuk pakis) 104,67 gram dan terendah terdapat pada perlakuan A1B1 (pemberian air 90 % dan media tanah ultisol, arang sekam) yaitu 27,33 gram. Perlakuan jumlah pemberian air dan media tanam berpengaruh nyata terhadap berat berangkasan basah tanaman pakcoy.

Gambar 3. Berat brangkasan basah tanaman pakcoy}

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi penggunaan air terbaik  pada tanaman pakcoy yaitu terdapat pada perlakuan A3B4 (pemberian air 110 % dengan campuran media tanam tanah ultisol, arang sekam, dan pupuk pakis) sebesar 4,351 kg/m3 dengan berat brangkasan basah tanaman pakcoy 104,67 gram dan penggunaan air paling tidak efisien pada tanaman pakcoy terdapat pada perlakuan A1B1 (pemberian air 90 % campuran media tanam tanah ultisol dan arang sekam) dengan efisiensi penggunaan air sebesar 1,389 kg/m3 dan berat brangkasan basah tanaman pakcoy 27,33 gram. Menurut Haryati et al. (2006) efisiensi penggunaan air oleh tanaman selain dipengaruhi oleh jenis teknik irigasi yang digunakan juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang diusahakan dan kondisi lokasi yang mencakup iklim dan jenis tanah.

Pertubuhan tanaman tertingi terdapat pada perlakuan A1B2 (jumlah air 90 % dan media tanam tanah tipe ultisol, arang sekam, cocopeat) yaitu 12 cm dan terendah terdapat pada perlakuan A1B3 (jumlah air 90 % dan media tanam tanah  tipe ultisol, tandan kosong, pupuk kandang kotoran kambing) yaitu 7,79. Hasil analisa keseragaman menunjukkan perlakuan jumlah pemberian air (faktor A) dan perlakuan media tanam (faktor B) terhadap pertumbuhan tinggi tanaman pakcoy tidak berpengaruh nyata.  Pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tinggi tanaman Pakcoy tidak berpengaruh nyata. Tanaman pakcoy pada umumnya memiliki batang yang pendek untuk menghindari terjadinya perebahan pada batang karena tanaman pakcoy memiliki daun yang banyak dan gemuk karena jika batang tanaman pakcoy terlalu tinggi akan mengakibatkan batang tanaman terjadi perebahan ke atas permukaan tanah sehingga daun menjadi layu dan kuning dan hasil produksi tanaman pakcoy menjadi berkurang. Menurut Hendriyani dan Setiari (2009), pemberian air dengan jumlah volume yang berbeda-beda tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, perbebedaan tinggi tanaman tergantung dengan jenis tanaman yang ditanam.

Jumlah pemberian air yang berbeda-beda menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah daun, semakin banyak air yang dapat diserap oleh tanaman maka akan semakin baik pertumbuhan suatu tanaman.

Pengaruh media tanam terhadap jumlah daun perlakuan B4 (campuran media tanam tanah ultisol, arang sekam dan pupuk pakis) berbeda nyata dengan perlakuan B1 (media tanam tipe ultisol, arang sekam), B2 (media tanam tanah tipe ultisol, arang sekam, cocopeat), B3 (media tanam tanah tipe ultisol, tandan kosong dan pupuk kandang kotoran kambing) . Hal ini terjadi karena perlakuan B4 memiliki permeabilitas bahan yang tinggi. Menurut Rohmat (2009), tanah dengan permeabilitas tinggi dapat menaikkan laju infiltrasi sehingga menurunkan laju air larian. Permeabilitas merupakan kemampuan tanah untuk menahan air, jika kemampuan tanah dalam menahan air lemah maka akan mempengaruhi air yang ada dalam saluran irigasi, dengan demikian tanah pada saluran irigasi yang mempunyai permeabilitas lemah akan menyebabkan  kehilangan air pada tanah (Sunardi, 2006).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian Aplikasi Irigasi Tetes (Drip Irrigation) dengan Berbagai Media Tanam pada Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) pemberian air dan media tanam terbaik yaitu pada perlakuan A3B4 (pemberian air 110 % dengan campuran media tanam tanah ultisol, arang sekam dan pupuk pakis sebesar 4,351 kg/m3    dan merupakan perlakuan yang paling efisien. Jumlah pemberian air A1 (90 %) dan A2 (100) dan A3 (100 %)  serta perlakuan media tanam B1 (media tanam tipe ultisol, arang sekam), B2 (media tanam tanah tipe ultisol, arang sekam, cocopeat), B3 (media tanam tanah tipe ultisol, tandan kosong dan pupuk kandang kotoran kambing) dan B4 (media tanam tanah tipe ultisol, arang sekam dan pupuk pakis)   berpengaruh nyata terhadap kadar air, jumlah daun dan hasil produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Penelitian Unggulan Kompetitif dan PNPB Universitas Sriwijaya yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Dalimoenthe LS. 2013. Pengaruh Media Tanam Organik terhadap Pertumbuhan dan Perakaran pada Fase Awal Benih Teh di Pembibitan. Jurnal Penelitian Teh dan Kina. 16(1):1-11.

Hanafiah K A. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Haryanto W, Suhartini T, dan Rahayu E. 2007. Teknik Penanaman Sawi dan Selada Secara Hidroponik. Jakarta : Penebar Swadaya.

Haryati, U., Abdurrachman, A., dan Subagiyono, K. 2006. Efisiensi Pengguunaan Air Berbagai Teknik Irigasi untuk Pertanaman Cabai di  Lahan Kering pada Typic Kanhapludult Lampung. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Hayati M. 2006. Penggunaan Sekam Padi sebagai Media Alternatif dan Pengujian Efektivitas Penggunaan Media Pupuk Daun terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Tomat Secara Hidroponik. Jurnal Floratek. 2:63-68.

Hendriyani I S dan  Setiari N. 2009. Kandungan Klorofil dan Pertumbuhan Kacang Panjang (Vigna sinensi) pada Tingkat penyediaan Air yang Berbeda. Artikel Penelitian. FPMIPA. Universitas Diponegoro.

Prasetyo BH, dan Suriyadirka D A. 2006. Karakteristik Potensi dan Teknologi Pengolahan Tanah Ultisol untuk Pengembangan Pertanian Lahan Kering di Indonesia. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor.

Rohmat A. 2009. Tipikal Kuantitas Infiltrasi Menurut Karakteristik Lahan. Erlangga, Jakarta.

Rukmana R. 1994. Budidaya Kubis Bunga dan Brokoli. Kanisius. Yogyakarta.

Septiani D. 2012. Pengaruh Pemberian Arang Sekam Padi Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frutescens). Politeknik Negeri Lampung, Lampung.

Simonne E H, Dukes M D, dan Zotarelli L. 2010. Principles and Practices of Irrigation Management for Vegetables. IFAS Extension, Florida.

Suhartono. 2008. Pengaruh Interval Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merril) Pada Berbagai Jenis Tanah. Jurnal Embryo. Vol, 5 (1).

Sunardi. 2006. Studi Koefisien Permeabilitas (k) Pasir Gap Graded. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Supriyanto dan Fiona F. 2010. Pemanfaatan Arang Sekam untuk Memperbaiki Pertumbuhan Semai Jabon (Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq) pada Media Subsoil. Jurnal Silvikultur Tropika. 1: 24 – 28.

Susila A D, dan Poerwanto R. 2013. Irigasi dan Fertigasi. Departemen Agronomi dan Hortikultura. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Valentino N. 2012. Pengaruh Pengaturan Kombinasi Media Terhadap Pertumbuhan Anakan Cabutan Tumih (Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser). [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.